Športovo-technické predpisy národnej kategórie

TS 1000

N.1 Charakteristika

TS 1000 je národná kategória určená pre preteky jednomiestnych motorových člnov typu monohul  a katamaran, vyrobených amatérskym, alebo komerčným spôsobom, pričom ako pohonná jednotka slúži bežne v minulosti, alebo v súčasnosti sériovo vyrábaný závesný motor.

1.1  	min. hmotnosť 	min.dĺžka lode 	min.šírka lode 	min.hĺbka kokpitu 	vek

330 kg 	       4.25m 	    1,40			0,40	             od 16

1.2	Minimálna hmotnosť je  hmotnosť kompletného plavidla, vážená bezprostredne po závode vrátane vodiča, osobných bezpečnostných prvkov, zvyškového paliva, ale bez zvyškovej vody

1.3	Minimum hmotnosti lode, vrátane pohonnej jednotky je 210kg.  Dováženie balastom môže tvoriť max 10% hmotnosti lode.

1.4	(a) Merania sú vykonávané na brehu

(b) Dĺžka sa musí merať ako celková dĺžka trupu lode medzi kolmicami na najprednejšej a najzadnejšej  tuhej časti trupu.

(c) Akékoľvek rozšírenie trupu, trecie gumy, fendre, stabilizačné  a trimové klapky a kormidlá sa do rozmerov člna nezapočítavajú.

(d) Šírka lode sa meria v najširšej časti trupu.

N.2 Trup

Tvar trupu je ľubovoľný pokiaľ zodpovedá charakteristikám lodí typu monohul ( „T“ bod 550 pravidiel UIM), alebo katamaran („S“)

Na ponornej časti trupu je povolená len jedna  pevná vertikálna plutva pre smerovú stabilitu. Maximálna dĺžka plutvy je 250 mm.

Je zakázané akékoľvek zariadenie spôsobujúce náhly brzdný účinok, alebo nadmernú vodnú triešť, ktorá znižuje viditeľnosť.

N.3 Motory

(a). Prípustné sú len štandardné sériovo vyrábané motory s prirodzeným nasávaním.

(b). Objem motora do 1000cc vrátane.

(c). Všetky diely a náhradné diely musia byť pôvodné, alebo výrobcom  schválené

(d). Opravy sú povolené zváraním alebo lepením – pokiaľ sa zachovajú vnútorné tvary ako     pri štandardnom vyhotovení.

(e). Trysky je možné zmeniť.

(f). Prípustné je iba použitie pôvodného vzduchového boxu (vzduchového filtra).

(g). Kryt motora musí byť pôvodnej veľkosti a so vstupným otvorom pôvodnej veľkosti.

(h). Dovolené je vhodné elektrické palivové čerpadlo, pôvodný systém dodávky paliva však nemôže byť odstránený.

(i). Hlava valcov - z jedeného kusu, zváranie, prepracovanie a prerobenie je povolené.

(j). Hlavy valcov - z dvoch kusov, rovnako ako vyššie, modifikácia je povolená i tak, že bude vytvorený  jeden kus hlavy.

(k). Zotrvačník -štandardný zotrvačník.

(l). Prevodovka musí mať radenie – neutrál, vpred a spiatočka.

(m). Prevodový pomer je voľný.

(n). Vedenie výfukových plynov musí končiť pod vodou.

(o). Prípustné je len palivo bežne predávané na čerpacích staniciach, bez prídavných látok. Prímesou paliva môžu byť len mazacie oleje.

(p). Vstrekovanie oxidu dusného nie je povolené.

(r). Maximálne 4 listá vrtuľa je prípustná.

(s). Montáž dodatočného náporového chladenia je prípustná.

(t). Používanie hydraulického odklápania a zdvihu motoru (powertrim) je povolené

N.4 Bezpečnostné prvky

(a). Všetky člny musia byť vybavené účinným vypínacím zariadením spojeným s telom, alebo oblečením pretekára (trhačka), ktoré spôsobuje okamžité vypnutie zapaľovania v prípade vypadnutia pretekára z lode.

(b). Ovládanie akcelerátora nesmie mať aretáciu a musí byť konštruované tak, aby sa po prerušení sily spôsobujúcej na ovládač akcelerátora samostatne vrátil do základnej polohy.

(c).  Každý pretekár musí mať na sebe ochrannú helmu integrálneho typu, záchrannú vestu, alebo kombinézu  s dostatočným vztlakom podľa hmotnosti pretekára. Za účinnosť helmy a vesty zodpovedá výhradne pretekár sám.

(d). Počas podujatia (tréning, meraný tréning, rozjazdy) musí mať pretekár na sebe oblečenie, ktoré zakrýva všetky časti tela (odporúča sa kombinéza odolná proti rezu) za účinnosť ktorého zodpovedá pretekár výhradne sám.

(e). Čln musí mať v prednej časti, v dosahu od špičky lode, dostatočne pevné a uchytené oko, ktoré slúži na prichytenie odťahového lana v prípade poruchy, alebo havárie.

(f). Čln musí mať na  vonkajšej strane trupu vypínač elektrického obvodu s označením polôh „OFF“ a „ON“

(g). Súčasťou povinného vybavenia každej lode je pádlo dostatočne dlhé na premiestnenie lode do bezpečnej polohy. Odporúča sa, aby list pádla bol upravený dobre viditeľnou fluoreskujúcou farbou.

N. 5  Záverečné ustanovenia

(1). Preteky národnej kategórie TS 1000 sa jazdia na tri rozjazdy,  s minimálnou dĺžkou rozjazdy   8 km.

(2). Hodnotenie, pravidlá jazdy, signály, traťové značky, spôsob štartu, reštartu, zloženie Jury, protesty sa riadi príslušnými ustanoveniami predpisov UIM pre preteky na okruhu.

(3). Každý pretekár si je vedomý možných rizík spojených s účasťou na pretekoch v národnej kategórii   TS 1000. Svojou účasťou na danom podujatí  súhlasí so všetkými podmienkami a opatreniami, ktoré usporiadateľ vykonal pre zabezpečenie podujatia v športovej a bezpečnostnej oblasti. Uplatňovanie pravidiel zo strany oficiálnych zástupcov pretekov a obzvlášť technická kontrola negarantuje bezpečnosť pretekov, alebo bezpečnosť kontrolovaného plavidla.

(4). Každý pretekár poníma usporiadateľa len ako vykonávateľa jeho túžby umožniť mu zmerať si svoje technické, fyzické a mentálne schopnosti na pretekoch národnej kategórie TS 1000. Z tohto dôvodu sa zrieka akýchkoľvek nárokov voči usporiadateľovi .

(5). Uplatňovanie pravidiel zo strany oficiálnych zástupcov pretekov a obzvlášť technická kontrola negarantuje bezpečnosť pretekov, alebo bezpečnosť kontrolovaného plavidla

(6). Tímy a pretekári sú sami zodpovední za vlastnú bezpečnosť vrátane, ale nie iba fyzickú a znalostnú spôsobilosť na súťaženie v danej triede, za bezpečnosť svojich člnov a ostatného vybavenia a za bezpečnosť ich súťažných aktivít. Táto zodpovednosť zahŕňa súťaženie s obozretnosťou a prijatie technických opatrení, ktoré nie sú v pravidlách povinné, ale domnievajú sa že sú potrebné.

Športovo-technické predpisy boli vypracované, pripomienkované a spracované všetkými potencionálnymi pretekármi a schválené Výkonným výborom SZVM dňa 18.6.2015.